Pasūtītājs: DAGDAS PILSĒTAS DOME

Ligums Nr.: 27-54-00

Objekts: DAGDAS VIDUSSKOLA

Lokālā tāme Nr.: 2

VISPĀRIGIE BŪVDARBI

Stundas tarifa likme: 1.30    Ls                                                     Tāmes izmaksa:        tūkst. Ls

┌───┬─────────┬──────────────────────┬─────┬────────┬────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│   │Normatīvu│                      │     │        │        │   Vienības izmaksa, Ls   │        Kopēja izmaksa, Ls         │

│Nr.│   un    │  Darbu un izdevumu   │Mēr- │Daudzums│ Darba  ├────────┬────────┬────────┼────────┬────────┬────────┬────────┤

│p/k│poziciju │      nosaukums       │vie- │        │patēriņš│  Darba │Materi- │Mehānis-│  Darba │Materi- │Mehānis-│Kopā, Ls│

│   │   Nr.   │                      │nība │        │  c/st  │  alga  │  āli   │   mi   │  alga  │  āli   │   mi   │ar koef.│

├───┼─────────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1 │    2    │          3           │  4  │    5   │    6   │    7   │    8   │    9   │   10   │   11   │   12   │   13   │

├───┼─────────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ZEMES DARBI           │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│1  │60-59    │Grunts izstrādāšana ar│     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │eksakavatoru būvbedrēs│     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │un tranšejās un iek-  │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │raušana pašizgāzējā   │100m3│2.45    │6.87    │8.93    │        │23.40   │22      │        │57      │107     │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│2  │1-960    │Grunts izstrādāšana ar│     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │rokām tranšejā        │100m3│0.18    │154.00  │200.20  │        │0.00    │36      │        │0       │58      │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                 Kopā:│     │        │        │        │        │        │58      │0       │57      │164     │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │PAMATI                │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│3  │6-20     │Lentveida betona pama-│     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │tu izbūve             │  m3 │5.40    │2.86    │3.72    │        │0.76    │20      │        │4       │37      │

│   │         │- betons              │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  1.02 x 5.40         │  m3 │5.51    │        │        │23.21   │        │        │128     │        │167     │

│   │         │- dēļi                │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.024 x 5.40        │  m3 │0.13    │        │        │80.00   │        │        │10      │        │14      │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│4  │7-1      │Līdz 0,5t smagu pamatu│     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │pēdu noklāšana        │ gab.│6.00    │0.65    │0.84    │        │1.15    │5       │        │7       │17      │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│5  │-1-101   │Pamatu pēda FL8-12-2  │ gab.│6.00    │        │        │11.35   │        │        │68      │        │89      │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│6  │7-401    │Līdz 1.0 t smagu pag- │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

┌───┬─────────┬──────────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│ 1 │    2    │           3          │  4  │    5   │    6   │    7   │    8   │    9   │   10   │   11   │   12   │   13   │

├───┼─────────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│   │         │rabsienu bloku uzstā- │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │dīšana                │ gab.│26.00   │0.53    │0.69    │        │1.09    │18      │        │28      │64      │

│   │         │- betons              │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.01 x 26.00        │  m3 │0.26    │        │        │23.67   │        │        │6       │        │8       │

│   │         │- cementa java        │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.01 x 26.00        │  m3 │0.26    │        │        │22.77   │        │        │6       │        │8       │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│7  │-1-123   │Pagrabsienu bloks     │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │FBS 24.4.6-T          │ gab.│26.00   │        │        │16.60   │        │        │432     │        │564     │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                 Kopā:│     │        │        │        │        │        │43      │650     │39      │967     │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │SIENAS                │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│8  │8-32-3   │Ārsienu mūrēšana no   │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │silikatķieģeļiem      │  m3 │48.00   │4.23    │5.50    │        │0.78    │264     │        │37      │468     │

│   │         │- silikatķieģeļis     │ 1000│        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.38 x 48.00        │ gab.│18.24   │        │        │82.60   │        │        │1507    │        │1967    │

│   │         │- jaukta java         │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.23 x 48.00        │  m3 │11.04   │        │        │22.77   │        │        │251     │        │328     │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│9  │8-43-2   │120 mm biezu starpsie-│     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │nu mūrēšana no        │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │silikatķieģeļiem ar   │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │stiegrošanu           │100m2│0.80    │137.00  │178.10  │        │7.70    │142     │        │6       │235     │

│   │         │- silikatķieģeļis     │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  5.04 x 0.80         │tūkst│4.03    │        │        │82.60   │        │        │333     │        │435     │

│   │         │- cementa java        │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  2.3 x 0.80          │  m3 │1.84    │        │        │22.77   │        │        │42      │        │55      │

│   │         │- stiegrojums BI      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.09 x 0.80         │  t  │0.07    │        │        │342.00  │        │        │25      │        │32      │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│10 │7-445    │Līdz 0,3t smagu dzelz-│     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │betona pārsedžu noklā-│     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │šana                  │100g.│25.00   │13.30   │17.29   │        │15.00   │432     │        │375     │1161    │

│   │         │- cementa java        │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.25 x 25.00        │  m3 │6.25    │        │        │22.77   │        │        │142     │        │186     │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│11 │-1-224   │Dzelzsbetona pārsedze │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

┌───┬─────────┬──────────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│ 1 │    2    │           3          │  4  │    5   │    6   │    7   │    8   │    9   │   10   │   11   │   12   │   13   │

├───┼─────────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│   │         │9PB-13-37P            │ gab.│25.00   │        │        │2.71    │        │        │68      │        │88      │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                 Kopā:│     │        │        │        │        │        │839     │2368    │419     │4956    │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │PĀRSEGUMS             │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│12 │7-463    │Līdz 10 m2 platībai   │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │pārseguma paneļu      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │uzstādīšana           │ gab.│12.00   │2.29    │2.98    │        │1.00    │36      │        │12      │72      │

│   │         │- cementa java        │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.06 x 12.00        │  m3 │0.72    │        │        │21.50   │        │        │15      │        │20      │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│13 │-1-241   │Parseguma panelis     │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │PK 58-10-8            │ gab.│12.00   │        │        │50.46   │        │        │606     │        │791     │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│14 │6-179    │Līdz 200 mm biezu bez-│     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │siju dzelzbetona pār- │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │segumu izbūve         │  m3 │4.80    │15.30   │19.89   │        │1.29    │95      │        │6       │160     │

│   │         │- betons              │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  1.02 x 4.80         │  m3 │4.90    │        │        │26.26   │        │        │129     │        │168     │

│   │         │- stiegrojums         │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.055 x 4.80        │  t  │0.26    │        │        │342.00  │        │        │90      │        │118     │

│   │         │- apzāģētie dēļi      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.162 x 4.80        │  m3 │0.78    │        │        │70.00   │        │        │54      │        │71      │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                 Kopā:│     │        │        │        │        │        │131     │894     │18      │1400    │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │JUMTS                 │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│15 │12-242-1 │Jumta iesegums no hid-│     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │roizolācijas ruļļu    │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │materiāliem           │100m2│5.40    │75.80   │98.54   │        │15.80   │532     │        │85      │956     │

│   │         │- gumijotā bitumena   │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  hidroizolācijas     │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  ruļļu materiāls     │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  113.5 x 5.40        │  m2 │612.90  │        │        │2.20    │        │        │1348    │        │1761    │

│   │         │- sastiprināšanas de- │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  taļas bultskrūves   │ 100 │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  3.0 x 5.40          │ gab.│16.20   │        │        │15.00   │        │        │243     │        │317     │

┌───┬─────────┬──────────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│ 1 │    2    │           3          │  4  │    5   │    6   │    7   │    8   │    9   │   10   │   11   │   12   │   13   │

├───┼─────────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│16 │9-24     │Jumta iesegums no pro-│     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │filētā tērauda loksnēm│100m2│5.40    │62.80   │81.64   │        │30.60   │441     │        │165     │911     │

│   │         │- profilētā tērauda   │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  loksnes Rannila     │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  118.0 x 5.40        │  m2 │637.20  │        │        │4.84    │        │        │3084    │        │4027    │

│   │         │- jumta kores elementi│     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  Rannila             │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  13.5 x 5.40         │  m  │72.90   │        │        │3.00    │        │        │219     │        │286     │

│   │         │- kokskrūves Rannila  │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  600.0 x 5.40        │ gab.│3240.00 │        │        │0.06    │        │        │194     │        │254     │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                 Kopā:│     │        │        │        │        │        │973     │5089    │251     │8512    │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │GRĪDAS                │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│17 │11-2     │Škembas blietētas     │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │gruntī b=40mm         │100m2│2.30    │7.19    │9.35    │        │0.99    │21      │        │2       │37      │

│   │         │- šķembas             │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  4.08 x 2.30         │  m3 │9.38    │        │        │8.56    │        │        │80      │        │105     │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│18 │11-55-4  │Izlīdzinošā kārta no  │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │cementa javas b=40mm  │100m2│2.30    │20.16   │26.21   │        │1.87    │60      │        │4       │102     │

│   │         │- cementa java        │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  4.08 x 2.30         │  m3 │9.38    │        │        │22.77   │        │        │214     │        │279     │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│19 │11-209   │Linolejs uz ātri      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │cietējošās mastikas   │100m2│2.30    │75.50   │98.15   │        │0.75    │226     │        │2       │362     │

│   │         │- linolejs            │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  102.0 x 2.30        │  m2 │234.60  │        │        │4.00    │        │        │938     │        │1225    │

│   │         │- mastika             │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  50.0 x 2.30         │  kg │115.00  │        │        │1.75    │        │        │201     │        │263     │

│   │         │- grīdlīste           │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  107.0 x 2.30        │  m  │246.10  │        │        │0.65    │        │        │160     │        │209     │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                 Kopā:│     │        │        │        │        │        │308     │1594    │8       │2582    │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │LOGI                  │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

┌───┬─────────┬──────────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│ 1 │    2    │           3          │  4  │    5   │    6   │    7   │    8   │    9   │   10   │   11   │   12   │   13   │

├───┼─────────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│20 │10-74    │Logu bloku uzstādīšana│     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ķieģeļa sienās        │  m2 │22.00   │2.56    │3.33    │        │0.34    │73      │        │7       │126     │

│   │         │- šķirtvērtņu logi    │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  1.0 x 22.00         │  m2 │22.00   │        │        │36.00   │        │        │792     │        │1034    │

│   │         │- pape                │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  1.76 x 22.00        │  m2 │38.72   │        │        │0.35    │        │        │14      │        │18      │

│   │         │- MAKROFLEX           │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.5 x 22.00         │ gab.│11.00   │        │        │3.00    │        │        │33      │        │43      │

│   │         │- apmale              │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  5.87 x 22.00        │  m  │129.14  │        │        │0.60    │        │        │77      │        │101     │

│   │         │- naglas              │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.12 x 22.00        │  kg │2.64    │        │        │0.50    │        │        │1       │        │2       │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│21 │10-74-1  │Loga bloku uzstādīšana│     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ķieģeļa sienās        │  m2 │18.00   │5.12    │6.66    │        │0.68    │120     │        │12      │207     │

│   │         │- logu bloki ar stikla│     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  paketēm             │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  1.0 x 18.00         │  m2 │18.00   │        │        │40.63   │        │        │731     │        │955     │

│   │         │- MAKROFLEX           │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.5 x 18.00         │ gab.│9.00    │        │        │2.00    │        │        │18      │        │24      │

│   │         │- apmale              │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  5.87 x 18.00        │  m  │105.66  │        │        │0.60    │        │        │63      │        │83      │

│   │         │- naglas              │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.12 x 18.00        │  kg │2.16    │        │        │0.50    │        │        │1       │        │1       │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                 Kopā:│     │        │        │        │        │        │193     │1731    │20      │2593    │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │DURVIS                │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│22 │10-105   │Durvju bloku uzstādī- │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │šana ķieģeļu sienās   │  m2 │12.50   │3.64    │4.73    │        │0.70    │59      │        │9       │105     │

│   │         │- iekšējie durvju     │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  bloki               │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  1.0 x 12.50         │  m2 │12.50   │        │        │28.00   │        │        │350     │        │457     │

│   │         │- apmale              │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  5.4 x 12.50         │  m  │67.50   │        │        │0.60    │        │        │41      │        │53      │

│   │         │- naglas              │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.15 x 12.50        │  kg │1.88    │        │        │0.50    │        │        │1       │        │1       │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

┌───┬─────────┬──────────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│ 1 │    2    │           3          │  4  │    5   │    6   │    7   │    8   │    9   │   10   │   11   │   12   │   13   │

├───┼─────────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│   │         │                 Kopā:│     │        │        │        │        │        │59      │391     │9       │617     │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │APDARES DARBI         │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│23 │15-258   │Sienu un starpsienu   │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │slapjais apmetums     │100m2│4.47    │117.00  │152.10  │        │7.40    │680     │        │33      │1126    │

│   │         │- apmetuma java       │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  1.78 x 4.47         │  m3 │7.96    │        │        │22.72   │        │        │181     │        │236     │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│24 │15-504   │Griestu līmes krāsoša-│     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │na pa saliekamām      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │konstrukcijām         │100m2│2.12    │32.00   │41.60   │        │0.10    │88      │        │0       │141     │

│   │         │- špaktele            │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  18.6 x 2.12         │  kg │39.43   │        │        │0.64    │        │        │25      │        │33      │

│   │         │- līmes krāsa         │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  28.0 x 2.12         │  kg │59.36   │        │        │1.58    │        │        │94      │        │122     │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│25 │15-660   │Sienu krāsošana ar    │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ūdensemulsijas krāsu  │100m2│3.80    │41.00   │53.30   │        │0.90    │203     │        │3       │327     │

│   │         │- špaktele            │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  33.0 x 3.80         │  kg │125.40  │        │        │0.90    │        │        │113     │        │147     │

│   │         │- ūdensemulsijas krāsa│     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  43.0 x 3.80         │  kg │163.40  │        │        │2.23    │        │        │364     │        │476     │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│26 │15-98    │Sienu apdare ar kera- │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │mikas flīzēm          │100m2│0.20    │219.00  │284.70  │        │2.00    │57      │        │0       │91      │

│   │         │- keramikas flīzes    │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  110.0 x 0.20        │  m2 │22.00   │        │        │4.27    │        │        │94      │        │123     │

│   │         │- flīžu līme          │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  250.0 x 0.20        │  kg │50.00   │        │        │0.18    │        │        │9       │        │12      │

│   │         │- šuvju aizpildītājs  │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  50.0 x 0.20         │  kg │10.00   │        │        │0.36    │        │        │4       │        │5       │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                 Kopā:│     │        │        │        │        │        │1028    │884     │37      │2840    │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

┌───┬─────────┬──────────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│ 1 │    2    │           3          │  4  │    5   │    6   │    7   │    8   │    9   │   10   │   11   │   12   │   13   │

├───┼─────────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│   │         │ Kopā:                │  Ls │        │        │        │        │        │3631    │13600   │858     │24630   │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ Transporta izdevumi  │  %  │4.00    │        │        │        │        │        │544     │        │544     │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ Kopā:                │  Ls │        │        │        │        │        │3631    │14144   │858     │18633   │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ Neparedzētie darbi   │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ un izdevumi          │  %  │3.00    │        │        │        │        │109     │424     │26      │559     │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ Kopā:                │  Ls │        │        │        │        │        │3740    │14569   │884     │19192   │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ Pieskaitāmie izdevumi│  %  │15.00   │        │        │        │        │561     │2185    │133     │2879    │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ Kopā:                │  Ls │        │        │        │        │        │4301    │16754   │1016    │22071   │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ Plānotā peļņa        │  %  │6.00    │        │        │        │        │258     │1005    │61      │1324    │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ Kopā:                │  Ls │        │        │        │        │        │4559    │17759   │1077    │23395   │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ Sociālais nodoklis   │  %  │27.09   │        │        │        │        │1235    │        │        │1235    │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ Pavisam:             │  Ls │        │        │        │        │        │5794    │17759   │1077    │24630   │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ Darba patēriņš       │ c/st│        │        │        │        │        │        │        │        │2793    │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

├───┴─────────┴──────────────────────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┤

│                                                                                                                           │

│               Sastādīja:                                                                                                  │

│                                                                                                                           │

│               būvprakses sertifikāts Nr.:                                                                                 │

│                                                                                                                           │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘