LOKĀLĀ TĀME N 1-3

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(darbu un izdevumu nosaukums)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

(objekta nosaukums)

Tāmes izmaksa ________ tūkst. Ls

Sastādīts 20__ g. cenās

┌───┬─────────┬──────────────────────┬─────┬────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│   │         │                      │     │        │   Vienības izmaksa, Ls   │        Kopēja izmaksa, Ls         │

│   │         │                      │     │        ├──────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│   │Normatīvu│                      │     │        │       tajā skaitā        │            tajā skaitā            │

│ N │   un    │  Darbu un izdevumu   │Mēr- │  Dau-  ├────────┬────────┬────────┼────────┬────────┬────────┬────────┤

│p/k│pozīciju │      nosaukums       │vie- │  dzums │Darbie- │materi- │ mašīnu │Darbie- │materi- │ mašīnu │        │

│   │    N    │                      │nība │        │tilpiba │   āli  │eksplua-│tilpiba │   āli  │eksplua-│  Kopā  │

│   │         │                      │     │        │  c/st  │        │ tācija │  c/st  │        │ tācija │        │

├───┼─────────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1 │    2    │          3           │  4  │    5   │    6   │    7   │    8   │    9   │   10   │   11   │   12   │

├───┼─────────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │SIENAS                │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│1  │10-276   │108 mm biezu starpsie-│     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │nu ierīkošana ar apšu-│     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │vumu ģipškartona loks-│     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │nēm un siltumizolācija│100m2│0.51    │364.00  │        │8.29    │186     │        │4       │        │

│   │         │- koka brusa          │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.96 x 0.51         │  m3 │0.49    │        │70.00   │        │        │34      │        │        │

│   │         │- ģipškartona loksnes │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  206.0 x 0.51        │  m2 │105.06  │        │1.10    │        │        │116     │        │        │

│   │         │- minerālvate         │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  8.24 x 0.51         │  m3 │4.20    │        │15.94   │        │        │67      │        │        │

│   │         │- naglas              │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  14.0 x 0.51         │  kg │7.14    │        │0.45    │        │        │3       │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│2  │15-328   │Sienu apšūšana ar     │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ģipškartona loksnēm   │100m2│0.31    │60.00   │        │2.50    │19      │        │1       │        │

│   │         │- koka brusa          │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.52 x 0.31         │  m3 │0.16    │        │70.00   │        │        │11      │        │        │

┌───┬─────────┬──────────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│ 1 │    2    │           3          │  4  │    5   │    6   │    7   │    8   │    9   │   10   │   11   │   12   │

├───┼─────────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│   │         │- gipškertona loksnes │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  105.0 x 0.31        │  m2 │32.55   │        │1.10    │        │        │36      │        │        │

│   │         │- naglas              │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  6.0 x 0.31          │ kg  │1.86    │        │0.45    │        │        │1       │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│3  │10-28    │Koka brusu karkasa    │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │uzstādīšana           │  m3 │0.16    │24.00   │        │1.30    │4       │        │0       │        │

│   │         │- koka brusa          │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  1.05 x 0.16         │  m3 │0.17    │        │70.00   │        │        │12      │        │        │

│   │         │- naglas              │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  7.5 x 0.16          │  kg │1.20    │        │0.45    │        │        │1       │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│4  │10-34    │Sienu apšūšana ar     │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │kokskaidu plātnēm pa  │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │koka karkasa          │100m2│0.28    │53.90   │        │1.82    │15      │        │1       │        │

│   │         │- kokskaidu pātne     │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  105.0 x 0.28        │  m2 │29.40   │        │1.44    │        │        │42      │        │        │

│   │         │- naglas              │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  4.2 x 0.28          │  kg │1.18    │        │0.45    │        │        │1       │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                 Kopā:│     │        │        │        │        │224     │324     │6       │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │GRĪDAS                │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│5  │11-55    │Izlīdzinošā kārta no  │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │cementa javas b=20mm  │100m2│0.54    │18.80   │        │0.95    │10      │        │1       │        │

│   │         │- cementa java        │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  2.04 x 0.54         │  m3 │1.10    │        │22.77   │        │        │25      │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│6  │11-134-1 │Segums no akmens flī- │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │zēm                   │100m2│0.54    │108.00  │        │4.52    │58      │        │2       │        │

│   │         │- akmens flīzes       │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  102.0 x 0.54        │ m2  │55.08   │        │11.00   │        │        │606     │        │        │

│   │         │- flīžu līme          │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  400.0 x 0.54        │ kg  │216.00  │        │0.20    │        │        │43      │        │        │

│   │         │- šuvju aizpildītājs  │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  50.0 x 0.54         │ kg  │27.00   │        │0.65    │        │        │18      │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│7  │11-54    │Skaņas izolācija no   │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

┌───┬─────────┬──────────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│ 1 │    2    │           3          │  4  │    5   │    6   │    7   │    8   │    9   │   10   │   11   │   12   │

├───┼─────────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│   │         │kokšķiedru plātnēm    │100m2│0.52    │4.94    │        │0.53    │3       │        │0       │        │

│   │         │- kokšķiedru plātnes  │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  31.0 x 0.52         │ m2  │16.12   │        │0.59    │        │        │10      │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│8  │11-63    │Grīdas gulsnis pa     │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │pārsegumu             │100m2│0.52    │25.50   │        │0.99    │13      │        │1       │        │

│   │         │- grīdas gulsnis      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.82 x 0.52         │ m3  │0.43    │        │70.00   │        │        │30      │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│9  │11-185   │Gropētu dēļu klājums  │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │b=37mm                │100m2│0.15    │85.10   │        │4.83    │13      │        │1       │        │

│   │         │- gropētie dēļi b=37mm│     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  3.81 x 0.15         │ m3  │0.57    │        │120.00  │        │        │69      │        │        │

│   │         │- naglas              │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  23.3 x 0.15         │ kg  │3.49    │        │0.45    │        │        │2       │        │        │

│   │         │- grīdlīste           │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  107.0 x 0.15        │  m  │16.05   │        │0.65    │        │        │10      │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│10 │11-187   │Kokskaidu plātņu klā- │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │jums b=16mm           │100m2│0.37    │43.10   │        │2.24    │16      │        │1       │        │

│   │         │- kokskaides plātnes  │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  102.7 x 0.37        │ m2  │38.00   │        │1.44    │        │        │55      │        │        │

│   │         │- naglas              │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  5.33 x 0.37         │ kg  │1.97    │        │0.45    │        │        │1       │        │        │

│   │         │- grīdlīstes          │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  107.0 x 0.37        │  m  │39.59   │        │0.65    │        │        │26      │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│11 │15-563   │Koka grīdu krāsošana  │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ar eļļas krāsu        │100m2│0.52    │49.20   │        │0.80    │26      │        │0       │        │

│   │         │- špaktele            │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  54.9 x 0.52         │ kg  │28.55   │        │1.40    │        │        │40      │        │        │

│   │         │- eļļas krāsa         │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  35.7 x 0.52         │ kg  │18.56   │        │2.50    │        │        │46      │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                 Kopā:│     │        │        │        │        │139     │981     │6       │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │LOGI                  │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│12 │10-74    │Logu bloku uzstādīšana│     │        │        │        │        │        │        │        │        │

┌───┬─────────┬──────────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│ 1 │    2    │           3          │  4  │    5   │    6   │    7   │    8   │    9   │   10   │   11   │   12   │

├───┼─────────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│   │         │ķieģeļa sienās        │ m2  │8.00    │2.56    │        │0.34    │20      │        │3       │        │

│   │         │- loga bloki          │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  1.0 x 8.00          │ m2  │8.00    │        │46.00   │        │        │368     │        │        │

│   │         │- pape                │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  1.76 x 8.00         │ m2  │14.08   │        │0.35    │        │        │5       │        │        │

│   │         │- MAKROFLEX           │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.5 x 8.00          │ gab.│4.00    │        │3.00    │        │        │12      │        │        │

│   │         │- apmale              │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  5.87 x 8.00         │  m  │46.96   │        │0.60    │        │        │28      │        │        │

│   │         │- naglas              │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.12 x 8.00         │ kg  │0.96    │        │0.45    │        │        │0       │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│13 │10-103   │Koka palodžu uzstādī- │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │šana ķieģeļa sienās   │ m2  │8.00    │0.59    │        │0.03    │5       │        │0       │        │

│   │         │- koka palodzes       │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.74 x 8.00         │  m  │5.92    │        │2.50    │        │        │15      │        │        │

│   │         │- apmetuma java       │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.01 x 8.00         │ m3  │0.08    │        │22.72   │        │        │2       │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│14 │15-708   │Logu bloku stiklošana │100m2│0.08    │122.00  │        │1.90    │10      │        │0       │        │

│   │         │- stikls              │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  157.0 x 0.08        │ m2  │12.56   │        │1.90    │        │        │24      │        │        │

│   │         │- logu ķite           │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  63.0 x 0.08         │ kg  │5.04    │        │1.54    │        │        │8       │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                 Kopā:│     │        │        │        │        │35      │462     │3       │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │DURVIS                │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│15 │10-105   │Durvju bloku uzstādī- │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │šana ķieģeļu sienās   │ m2  │18.00   │0.91    │        │0.35    │16      │        │6       │        │

│   │         │- durvju bloki        │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  1.0 x 18.00         │ m2  │18.00   │        │32.00   │        │        │576     │        │        │

│   │         │- apmale              │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  5.40 x 18.00        │  m  │97.20   │        │0.60    │        │        │58      │        │        │

│   │         │- pape                │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.89 x 18.00        │ m2  │16.02   │        │0.35    │        │        │6       │        │        │

│   │         │- naglas              │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.15 x 18.00        │ kg  │2.70    │        │0.45    │        │        │1       │        │        │

┌───┬─────────┬──────────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│ 1 │    2    │           3          │  4  │    5   │    6   │    7   │    8   │    9   │   10   │   11   │   12   │

├───┼─────────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│16 │10-140   │Durvju bloku drīvēšana│     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ķieģeļa sienās        │ m2  │18.00   │0.36    │        │0.00    │6       │        │0       │        │

│   │         │- MAKROFLEX           │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.5 x 18.00         │ gab.│9.00    │        │3.00    │        │        │27      │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                 Kopā:│     │        │        │        │        │22      │668     │6       │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │IEKŠĒJA APDARE        │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│17 │34-323   │Metāla karkasa ierīko-│     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │šana piekargriestiem  │100m2│0.49    │261.00  │        │3.50    │128     │        │2       │        │

│   │         │- metāla karkass      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.47 x 0.49         │  t  │0.23    │        │480.00  │        │        │111     │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│18 │34-353   │Metāla karkasa apšūša-│     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │na ar apdares platnī- │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │tēm                   │100m2│0.49    │127.00  │        │1.94    │62      │        │1       │        │

│   │         │- apdares plātnītes   │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  105.0 x 0.49        │ m2  │51.45   │        │4.38    │        │        │225     │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│19 │10-63    │Griestu apšūšana ar   │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │dēļiem pa koka karka- │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │su                    │100m2│0.25    │40.60   │        │3.20    │10      │        │1       │        │

│   │         │- gropētie ēvelētie   │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  dēļi                │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  2.62 x 0.25         │ m3  │0.65    │        │120.00  │        │        │79      │        │        │

│   │         │- naglas              │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  6.50 x 0.25         │ kg  │1.63    │        │0.45    │        │        │1       │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│20 │10-64    │Griestu apšūšana no   │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │sausa apmetuma        │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │plāksnēm              │  m2 │25.00   │0.71    │        │0.02    │18      │        │1       │        │

│   │         │- sausā apmetuma      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │plāksnes              │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  1.05 x 25.00        │  m2 │26.25   │        │1.53    │        │        │40      │        │        │

│   │         │- naglas              │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.06 x 25.00        │  kg │1.50    │        │0.45    │        │        │1       │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

┌───┬─────────┬──────────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│ 1 │    2    │           3          │  4  │    5   │    6   │    7   │    8   │    9   │   10   │   11   │   12   │

├───┼─────────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│21 │15-573   │Griestu krāsošana ar  │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │eļļas krāsu pa koku   │100m2│0.25    │68.80   │        │1.15    │17      │        │0       │        │

│   │         │- špaktele            │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  41.0 x 0.25         │ kg  │10.25   │        │1.40    │        │        │14      │        │        │

│   │         │- eļļas krāsa         │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  38.9 x 0.25         │ kg  │9.73    │        │2.50    │        │        │24      │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│22 │15-297   │Griestu esošā balsinā-│     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │juma noņemšana un vie-│     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │tējais remonts        │100m2│0.31    │29.80   │        │0.15    │9       │        │0       │        │

│   │         │- apmetuma java       │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.06 x 0.31         │ m3  │0.02    │        │22.72   │        │        │0       │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│23 │15-502   │Griestu līmes krāso-  │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │šana                  │100m2│0.31    │12.70   │        │0.07    │4       │        │0       │        │

│   │         │- špaktele            │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  5.9 x 0.31          │  kg │1.83    │        │0.80    │        │        │1       │        │        │

│   │         │- līmes krāsa         │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  25.0 x 0.31         │  kg │7.75    │        │2.20    │        │        │17      │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│24 │15-664   │Sienu krāsošana ar    │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │emulsijas krāsu pa ap-│     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │metumu                │100m2│0.88    │65.80   │        │1.20    │58      │        │1       │        │

│   │         │- špaktele            │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  79.0 x 0.88         │ kg  │69.52   │        │1.30    │        │        │90      │        │        │

│   │         │- struktūras emulsijas│     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  krāsa               │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  63.0 x 0.88         │ kg  │55.44   │        │1.93    │        │        │107     │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│25 │15-660   │Sienu krāsošana ar    │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ūdensemulsijas krāsu  │100m2│1.80    │41.00   │        │0.90    │74      │        │2       │        │

│   │         │- špaktele            │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  33.0 x 1.80         │ kg  │59.40   │        │0.90    │        │        │53      │        │        │

│   │         │- ūdensemulsijas krāsa│     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  43.0 x 1.80         │ kg  │77.40   │        │2.23    │        │        │173     │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│26 │15-574   │Durvju bloku krāsošana│     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ar eļļas krāsu        │100m2│0.44    │88.70   │        │0.08    │39      │        │0       │        │

│   │         │- špaktele            │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

┌───┬─────────┬──────────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│ 1 │    2    │           3          │  4  │    5   │    6   │    7   │    8   │    9   │   10   │   11   │   12   │

├───┼─────────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│   │         │  41.0 x 0.44         │ kg  │18.04   │        │1.40    │        │        │25      │        │        │

│   │         │- eļļas krāsa         │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  27.2 x 0.44         │ kg  │11.97   │        │2.50    │        │        │30      │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│27 │15-575   │Logu bloku krāsošana  │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ar eļļas krāsu        │100m2│0.12    │133.00  │        │0.07    │16      │        │0       │        │

│   │         │- špaktele            │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  39.0 x 0.12         │ kg  │4.68    │        │1.40    │        │        │7       │        │        │

│   │         │- eļļas krāsa         │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  27.4 x 0.12         │ kg  │3.29    │        │2.50    │        │        │8       │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                 Kopā:│     │        │        │        │        │435     │1006    │8       │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ĀRĒJA APDARE          │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│28 │15-209   │Fasāžu sienu apmešana │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ar dekoratīvu apmetumu│     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │pa sietu              │100m2│0.15    │190.00  │        │5.90    │29      │        │1       │        │

│   │         │- dekoratīvais apme-  │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  tums NR02           │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  102.0 x 0.15        │  m2 │15.30   │        │1.10    │        │        │17      │        │        │

│   │         │- siets SSA           │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  102.0 x 0.15        │  m2 │15.30   │        │0.55    │        │        │8       │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│29 │15-206   │Dzegu,apmaļu un ailsā-│     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ņu slapjais apmetums  │100m2│0.04    │361.00  │        │17.00   │14      │        │1       │        │

│   │         │- apmetuma java       │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  11.6 x 0.04         │ m3  │0.46    │        │22.72   │        │        │11      │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│30 │15-533   │Fasāžu sienu krāsošana│     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ar fasāžu krāsu       │100m2│0.19    │29.60   │        │0.16    │6       │        │0       │        │

│   │         │- fasāžu struktūras   │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  krāsa               │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  45.0 x 0.19         │ kg  │8.55    │        │1.93    │        │        │17      │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│31 │8-190    │Cauruļu sastatnes ārē-│100m2│        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │jiem apdares darbiem  │vert.│0.30    │45.90   │        │0.23    │14      │        │0       │        │

│   │         │- metāla detaļas      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.035 x 0.30        │  t  │0.01    │        │350.00  │        │        │4       │        │        │

┌───┬─────────┬──────────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│ 1 │    2    │           3          │  4  │    5   │    6   │    7   │    8   │    9   │   10   │   11   │   12   │

├───┼─────────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│   │         │- koka detaļas        │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.145 x 0.30        │  m3 │0.04    │        │70.00   │        │        │3       │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│32 │15-74    │Cokola apdare ar fasā-│     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │žu plātnītēm          │ m2  │6.40    │5.30    │        │0.02    │34      │        │0       │        │

│   │         │- fasāžu plātnītes    │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  1.01 x 6.40         │ m2  │6.46    │        │8.38    │        │        │54      │        │        │

│   │         │- flīžu līme          │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  4.0 x 6.40          │ kg  │25.60   │        │0.20    │        │        │5       │        │        │

│   │         │- šuvju aizpildītājs  │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.5 x 6.40          │ kg  │3.20    │        │0.65    │        │        │2       │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│33 │15-77    │Lieveņu apdare ar     │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │akmens flīzēm         │ m2  │3.80    │5.75    │        │0.03    │22      │        │0       │        │

│   │         │- akmens flīzes       │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  1.01 x 3.80         │ m2  │3.84    │        │8.38    │        │        │32      │        │        │

│   │         │- flīžu līme          │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  4.0 x 3.80          │ kg  │15.20   │        │0.20    │        │        │3       │        │        │

│   │         │- šuvju aizpildītājs  │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  0.5 x 3.80          │ kg  │1.90    │        │0.65    │        │        │1       │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                 Kopā:│     │        │        │        │        │119     │157     │2       │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

┌───┬─────────┬──────────────────────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│ 1 │    2    │           3          │  4  │    5   │    6   │    7   │    8   │    9   │   10   │   11   │   12   │

├───┼─────────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│   │         │     Pavisam:         │  Ls │        │        │        │        │974     │3598    │31      │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  Darba alga          │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                  Ls  │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ 974      x 1.30 ──── │  Ls │        │        │        │        │1266    │        │        │        │

│   │         │     c/st        c/st │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ Materiālu transports │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ 3598     x 1.10      │  Ls │        │        │        │        │        │3958    │        │        │

│   │         │       Ls             │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │              Kopā:   │  Ls │        │        │        │        │        │        │        │5255    │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ Neparedzētie darbi   │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ 5255     x 1.03      │  Ls │        │        │        │        │        │        │        │5413    │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  Virsizdevumi        │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ 5413     x 1.15      │  Ls │        │        │        │        │        │        │        │6225    │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  Plānotā peļņa       │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ 6225     x 1.06      │  Ls │        │        │        │        │        │        │        │6598    │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │  Sociālais nodoklis  │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │              28.09 % │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │ 1590     x 0.2809    │  Ls │        │        │        │        │        │        │        │447     │

│   │         │       Ls             │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │              Kopā    │  Ls │        │        │        │        │        │        │        │7045    │

│   │         │                      │     │        │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         ├──────────────────────┴─────┴────────┤        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                                     │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │     Sastādīja:                      │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                                     │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │     Pārbaudīja:                     │        │        │        │        │        │        │        │

│   │         │                                     │        │        │        │        │        │        │        │

└───┴─────────┴─────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘